2009款发动机与2008款发动机的性能及配件变化差异

2009款发动机与2008款发动机相比，发动机的主要变化如下：

一、发动机性能的提升

相比08款，09款10升共轨发动机对于额定转速作了调整，对应最大扭矩做了提升。具体参数如下：

- 对于豪泺、豪卡、豪运、金王子、斯太尔（王）所用共轨发动机提升前后的性能参数对比如下：

08款WD615高压共轨国Ⅲ系列柴油机型谱

| 型号 | 功率 | 额定转速 | 扭矩 | 气门数 | 增压器位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW（Ps） | rpm | Nm | Valve/Cyl |  |
| WD615.92 | 196(266) | 2200 | 1100@1200-1500rpm | 4 | 后置 |
| WD615.93 | 213(290) | 2200 | 1160@1200-1500rpm | 4 | 后置 |
| WD615.95 | 247(336) | 2200 | 1350@1200-1500rpm | 4 | 后置 |
| WD615.96 | 276(375) | 2200 | 1500@1200-1500rpm | 4 | 后置 |

09款WD615高压共轨国Ⅲ系列柴油机型谱

| 型号 | 功率 | 额定转速 | 扭矩 | 气门数 | 增压器位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW（Ps） | rpm | Nm | Valve/Cyl |  |
| WD615.92C | 198(270) | 1900 | 1190@1200-1500rpm | 2 | 后置 |
| WD615.93C | 213(290) | 1900 | 1290@1200-1500rpm | 2 | 后置 |
| WD615.95C | 249(340) | 1900 | 1490@1200-1500rpm | 2 | 后置 |
| WD615.96C | 279(380) | 2000 | 1590@1200-1500rpm | 4 | 后置 |

说明：在整车所有公告发布之前，发动机的排产按照技术中心新下发的09款订货号生产，型号同08款发动机保持不变，出厂性能按照技术中心下发的相关文件执行。

- 新推出了HOWO A7车型专用D10发动机，性能参数如下：

09款A7用D10高压共轨国Ⅲ系列柴油机型谱

| 型号 | 功率 | 额定转速 | 扭矩 | 气门数 | 增压器位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW（Ps） | rpm | Nm | Valve/Cyl |  |
| D10.27-31 | 198(270) | 1900 | 1190@1200-1500rpm | 2 | 中置 |
| D10.29-31 | 213(290) | 1900 | 1290@1200-1500rpm | 2 | 中置 |
| D10.34-31 | 249(340) | 1900 | 1490@1200-1500rpm | 2 | 中置 |
| D10.38-30 | 279(380) | 2000 | 1590@1200-1500rpm | 4 | 中置 |

- 新开发的12升共轨发动机，性能参数如下：

| 09款D12高压共轨国Ⅲ系列柴油机型谱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 功率 | 额定转速 | 扭矩 | 气门数 | 增压器位置 |
|  | kW（Ps） | rpm | Nm | Valve/Cyl |  |
| D12.34-30 | 249(340) | 2000 | 1470@1100-1500rpm | 4 | 中置 |
| D12.38-30 | 279(380) | 2000 | 1650@1100-1500rpm | 4 | 中置 |
| D12.42-30 | 309(420) | 2000 | 1820@1100-1500rpm | 4 | 中置 |
| D10.46-30 | 339(460) | 2000 | 2000@1100-1500rpm | 4 | 中置 |

- 发动机配置的改变及提升

- WD615.92C/93C/95C和D10.27/29/34采用二气门；

- 除斯太尔（王）车型外，其它10升共轨发动机标配EVB，对应整车需要采用新结构的蝶阀；

- 二气门装EVB和不装EVB明细对比

|  | 不装EVB状态 |  |  | 装EVB状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 图号 | 名称 | 数量 |
| 1 | VG1096050010 | 气门摇臂座 | 6 | VG1500050122A | 气门摇臂座 | 6 |
| 2 | VG14050049 | 排气门摇臂 | 6 | VG1500050040 | 排气门摇臂组件 | 6 |
|  |  |  |  | VG1500050041 | 排气门摇臂总成 |  |
|  |  |  |  | VG1500050044 | 排气门摇臂活塞 |  |
|  |  |  |  | VG1500050026 | 摇臂活塞弹簧 |  |
|  |  |  |  | VG1500050036 | 球阀弹簧 |  |
|  |  |  |  | 190016220001 | 滚针2×20 G2 GB/T309 |  |
|  |  |  |  | 190016210015 | 钢球5 G20 GB/T308 |  |

- 四气门装EVB和不装EVB明细对比

|  | 不装EVB专用件 |  |  | 装EVB专用件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 图号 | 名称 | 数量 |
| 1 | AZ1099040002 | 气缸盖总成 | 6 | AZ1099040002A | 气缸盖总成 | 6 |
|  | AZ1099040003 | 气缸盖 |  | AZ1099040003A | 气缸盖 |  |
| 2 | VG1099040049 | 摇臂罩上罩 | 6 | VG1099040019 | 摇臂罩上罩 | 6 |
| 3 | VG1099040053 | 摇臂罩下罩总成 | 6 | VG1099049020 | 摇臂下罩总成 | 6 |
|  | VG1099040050 | 摇臂罩下罩 |  | VG1099049021 | 摇臂罩下罩 |  |
| 4 | VG1099040051 | 摇臂罩下罩垫片 | 6 | VG1099040022 | 摇臂下罩衬垫 | 6 |
| 5 | VG1099040052 | 摇臂罩上罩密封圈 | 6 | VG1099040018 | 上罩密封圈 | 6 |
| 6 | VG1099090033 | 线束支架 | 6 | VG1099090030 | 线束支架 | 6 |
| 7 | VG1099040036 | 六角头螺栓 | 6 | VG1540040024 | 六角头螺栓 | 6 |
| 8 | VG1540090025A | 喷油器线束 | 6 | VG1099090004 | 喷油器线束 | 6 |
| 9 | VG1540040023 | 线束连接器法兰 | 6 |  |  |  |
| 10 | VG1540040025 | O形橡胶密封圈 | 6 |  |  |  |
| 11 | VG1099040014 | 吊环夹紧块 | 2 | VG1099040025 | 夹紧块 | 1 |
|  |  |  |  | VG1099040014 | 吊环夹紧块 | 1 |
| 12 | VG1540050010D | 气门摇臂座 | 6 | VG1099050005 | 气门摇臂座 | 6 |
| 13 | VG1540050033 | 排气门摇臂总成 | 6 | VG1099050006 | 排气门摇臂总成 | 6 |
| 14 | VG14050010 | 气门间隙调整螺钉 | 6 | VG1246050011 | 气门桥调节螺钉总成 | 6 |
| 15 | VG1540059028 | 排气门桥 | 6 | VG1099050011 | EVB排气门桥总成 | 6 |
| 16 |  |  |  | VG1099050007B | EVB调节螺栓固定支架 | 6 |
| 17 |  |  |  | VG1246050055 | EVB调节螺栓 | 6 |
| 18 |  |  |  | VG1246050056 | EVB调节螺母 | 6 |
| 19 |  |  |  | Q218B0885 | 内六角圆柱头螺钉 | 6 |

- 10升国Ⅲ发动机全部采用雪崩二极管发电机代替目前的普通二极管发电机

| 序号 | 改进前图号 | 名 称 | 改进后图号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VG1560090012 | 1540W交流发电机 | VG1560090011 | 1540W交流发电机(内置风扇雪崩二极管） |

- 在HOWO A7 10升共轨车型上全部采用SMC油底壳代替目前的油底壳

| 序号 | 改进前图号 | 名称 | 数量 | 改进后图号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VG1540150002A | 油底壳 | 1 | VG1096150000 | 油底壳总成 | 1 |
| 2 | VG14150046 | 油底壳托块 | 12 |  |  |  |
| 3 | VG14150004 | 密封垫 | 1 | VG1096150013 | 密封垫 | 1 |
| 4 | 190003802442 | 六角头螺栓 | 12 | Q150B0845 | 六角头螺栓 | 12 |
| 5 | 190003930261 | 平垫圈 | 12 | Q40208 | 大垫圈 | 12 |

- 在HOWO、HOWO A7上全部装用三菱、电装起动机

| 序号 | 改进前图号 | 名称 | 数量 | 改进后图号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VG1560090001 | 减速型起动机 | 1 | VG1560090007 | 减速型起动机 | 1 |
| 2 | VG1246090003 | 减速型起动机 | 1 | VG1246090002 | 减速型起动机 | 1 |

备注：12升发动机从2月份开始实施。

- 所有共轨10升发动机全部采用加大曲轴皮带轮

| 车型系列 |  | 改进前图号 |  | 名称 |  | 改进后图号 |  | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW/A7/ST/HY/HK |  | VG1560020020 |  | 皮带轮 |  | VG1047020020 |  | 皮带轮 |
| HH |  | VG1062020001 |  | 曲轴皮带轮 |  | VG1062020002 |  | 曲轴皮带轮 |
|  |  | VG1062060015 |  | 风扇托架总成（刚性） |  | VG1062060030 |  | 风扇托架总成（刚性） |
|  |  | VG1062060154 |  | 风扇托架总成（硅油） |  | VG1062060031 |  | 风扇托架总成（硅油） |
|  |  | VG1062060010 |  | 水泵总成 |  | VG1062060050 |  | 水泵总成 |
| HH |  | VG1062060002 |  | 拉紧垫块 |  | VG1062060302 |  | 拉紧垫块 |
|  |  | VG1560010069 |  | 空压机齿轮盖 |  | VG1062010169 |  | 空压机齿轮盖 |
|  |  | VG1062060006 |  | 多契带 |  | VG1062060016 |  | 多契带 |
|  |  | VG1062060007 |  | 多契带 |  | VG1062060017 |  | 多契带 |
|  |  | VG1062060011 |  | 张紧轮总成 |  | VG1062060111 |  | 张紧轮总成 |
| 金王子用国Ⅱ、EGR发动机前端轮系变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HH中置08款发动机(6PK带槽) |  |  | 零件名称 |  | HH中置风扇发动机09款新件(8PK带槽) |  |  |  |
| 刚性风扇用 | 硅油风扇用 |  |  |  | 刚性风扇用 |  | 硅油风扇用 |  |
| VG1062020001 |  |  | 曲轴皮带轮 |  | VG1062020003 |  |  |  |
| VG1062060015 | VG1062060154 |  | 风扇托架总成 |  | VG1062060130 |  | VG1062060131 |  |
| VG1062060008 | VG1062060155 |  | 风扇皮带轮总成 |  | VG1062060232 |  | VG1062060332 |  |
| VG1062060014 | VG1062060156 |  | 风扇皮带轮 |  | VG1062060255 |  | VG1062060233 |  |
| VG1062060010 |  |  | 水泵总成 |  | VG1062060250 |  |  |  |
| VG1062060001 |  |  | 水泵皮带轮 |  | VG1062060251 |  |  |  |
| VG1062060002 |  |  | 拉紧垫块 |  | VG1062060302 |  |  |  |
| VG1560010069 |  |  | 空压机齿轮盖 |  | VG1062010169 |  |  |  |
| VG1062060006 |  |  | 多契带 |  | VG1062060016 |  |  |  |
| VG1062060007 |  |  | 多契带 |  | VG1062060017 |  |  |  |
| VG1062060011 |  |  | 张紧轮总成 |  | VG1062060111 |  |  |  |
| VG1062060003 |  |  | 张紧轮 |  | VG1062060333 |  |  |  |

EGR及国二新结构09年2月1日上场，未消化完的库存在国Ⅱ发动机上继续消化。

- 为了与新上场的离合器匹配，发动机采用新设计的飞轮代替老结构飞轮（除济宁商用车公司外）

| 发动机型号 | 改进前图号 | 改进后图号 |
| --- | --- | --- |
| WD615.92C/93C D10.27/29(不带后取力) | 无 | AZ1092020003 |
| WD615.92C/93C D10.27/29(带后取力) | 无 | AZ1092020005 |
| WD615.95C/96C D10.34/38(不带后取力) | 无 | R61540020204 |
| WD615.95C/96C D10.34/38(带后取力) | 无 | R61540020304 |
| WD615.92E/93E/95E/62/87/69(不带后取力) | 161500020041 | AZ1092020002 |
| WD615.92E/93E/95E/62/87/69(带后取力) | AZ1500029041 | AZ1092020004 |
| WD615.96E/47(不带后取力) | AZ1500020220A | AZ1500020220A |
| WD615.96E/47(带后取力) | AZ1500029023A | AZ1500029023A |
| WT615.91/92/93(不带后取力) | AZ1540020207 | AZ1092020001 |
| D12.34/38/42/46(不带后取力) | AZ1246020005 | AZ1246020005A |

发动机采用新设计的飞轮代替老结构飞轮（济宁商用车公司）

| 发动机型号 | 改进前图号 | 改进后图号 |
| --- | --- | --- |
| WD615.92C/93C/95C(不带后取力) | AZ1540020205 | R61540020204 |
| WD615.92C/93C/95C(带后取力) | AZ1540020206 | R61540020304 |
| WD615.92E/93E/95E(不带后取力) | 161500020041 | AZ1500020220A |
| WD615.92E/93E/95E(带后取力) | AZ1500029041 | AZ1500029023A |
| D12.34/38/42/46(不带后取力) | AZ1246020005 | AZ1246020005A |
| WD615.96C (不带后取力) | R61540020204 | R61540020204 |
| WD615.96C (带后取力) | R61540020304 | R61540020304 |
| WD615.96E (不带后取力) | AZ1500020220A | AZ1500020220A |
| WD615.96E (带后取力) | AZ1500029023A | AZ1500029023A |

- 在除了金王子外的所有车型上采用新的托架代替老结构托架

| 序号 | 改进前图号 | 名称 | 数量 | 改进后图号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VG1500130018 | 托架 | 1 | VG1500130018A | 托架 | 1 |
| 2 | Q150B10130 | 六角头螺栓 | 1 | Q150B10130 | 六角头螺栓 | 2 |
| 3 |  |  |  | WG9125130021 | 衬套 | 1 |

备注：从2009年2月1日开始，首先在HOWO、HOWO A7上切换，库存的用在豪卡、豪运、斯太尔（王）系列车型上。

- 在所有A7发动机上标配硅油风扇；

- 10L四气门发动机线束的喷油器接插件由四芯改为七芯。更改前后的明细对比如下：

| 序号 | 改进前图号 | 名称 | 改进后图号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VG1540090025 | 喷油器线束 | VG1099090004 | 喷油器线束 |
| 2 | VG1092090321 | 线束总成(HW) | VG1093090901 | 线束总成(HW) |
| 3 | VG1540090050D | 线束总成(ST) | VG1093090902 | 线束总成(ST) |
| 4 | VG1500090355D | 线束总成(HH) | VG1093090903 | 线束总成(HH) |
| 5 | VG1093090032A | 线束总成(A7) | VG1093090904 | 线束总成(A7) |

- 其他

EGR排气阀总成改进

| 序号 | 改进前图号 | 名称 | 改进后图号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AZ1557110008 | EGR排气阀门总成 | AZ1557110018 | EGR排气阀门总成(2300) |

该两种图号可以互换使用

从2009年3月2日起进行如下两种产品切换：

- 喷油器回油管切换

原喷油器回油管VG109608310A改为VG10960803310B,长度由400mm改为350mm可以互换使用。

二、支撑架切换

支撑架VG1096080314改为VG1096080314A在豪沃车上可以互换使用。